超材料在土木工程中的应用范式转变：从高性能建造、多功能集成到既有结构升级

(Paradigm Shift of Metamaterials in Civil Engineering: From High-Performance Construction and Multifunctional Integration to Structural Retrofitting)

摘要：简要说明超材料的定义与核心特点，如可调力学性质、负泊松比、波控能力等。概述其在土木工程中潜在的应用价值和研究热点。提出综述是围绕高性能结构、新功能结构和既有结构改造三大板块来展开。

1 引言

土木工程正经历从“大体积材料堆砌”向“微观架构精准设计”的跨越。传统建材的力学与物理性能已逐渐逼近物理极限（如高强与高韧难以兼得、承重与功能多重割裂），难以满足现代工程对极轻、极强、多功能集成，特别是海洋环境（高水压、强海浪、高腐蚀）的苛刻要求，正是超材料能够大显身手的“极端场景”。然后引出超材料，阐明其本质是通过几何微结构设计决定宏观性能，实现了自然材料所不具备的超常力学、声学、热学等性质。本文将系统梳理超材料在土木工程领域的三大核心应用前景，旨在为未来基础设施的创新设计与可持续维护提供理论参考。本文将沿着“突破力学天花板→跨越单一功能边界→破解既有结构改造难题→迈向一体化工程落地”的逻辑路径，全面梳理其应用前景。

2 面向未来的高性能结构设计与建造 (Future High-Performance Structure Design and Construction)

聚焦力学超材料（Mechanical Metamaterials）在新建结构中的潜力，强调形性协同，即微观几何构型如何决定宏观力学性能。本章逻辑：按解决的具体力学痛点展开，从基材微结构直接讲到宏观构件。

2.1 打破“轻量化与高承载”的互斥

微观设计：多级点阵微结构、三周期极小曲面（TPMS）。

宏观表现：内部采用多孔点阵的建筑构件。应用于超轻大跨度屋盖、桥梁主梁、隧道衬砌。不仅能减轻50%以上的自重，还能保持极高承载力，显著降低碳排放。补充应用于深海潜水器耐压舱体、海上浮式风电平台的超轻浮体。利用TPMS等多孔点阵在提供极大浮力的同时，抵抗深海极高静水压力（防止内爆）。

2.2 突破“极高能量吸收”的极限

微观设计：负泊松比（拉胀）晶胞的受压收缩与致密化机制。拉胀晶胞受压时向内部收缩，赋予极高的断裂韧性与抗剪切能力。

宏观表现：优异的吸能框架与板壳结构。应用于超高层防爆抗冲击外壳、桥墩防撞耗能套壳。补充应用于跨海大桥桥墩防船撞套壳、极地海洋平台抗海冰冲击外壳。利用拉胀超材料的致密化机制吸收巨大的撞击动能。

2.3 颠覆“传统隔震”的刚度范式

微观设计：双稳态/多稳态结构带来的“准零刚度（QZS）”特性。

宏观表现：隔离长周期/低频地震波的新型建筑支座。具有高承载力，但在特定振动频率下呈现极低刚度，实现低频高效隔离。

3 多物理场赋能的新功能结构 (Crossing Functional Boundaries: Multi-Physics Empowered Smart Structures)

本章逻辑：按引入的多物理场展开，强调结构不只是承载功能，而是需要跨越至多场耦合的智能载体。超材料不仅改变力学性能，更赋予结构波能屏蔽（地震波/噪声）、热控调温和自感知能力。

3.1 声/弹性波场：局部降噪与全域隐身

微观设计：局域共振器与布拉格散射带隙（基于声子晶体理论）。

宏观表现：改变表面瑞利波传播路径的“超材料地震隐形地基”，引导地震波绕过保护区域（以“疏导”代替“硬抗”）。高速公路、高铁、机场周边的高效声子晶体降噪屏障。(注：如果有水下打桩降噪的需求，也可在 2.1 声/弹性波场 中补充：“海上风电打桩期间的水下声学超材料屏障，保护海洋生物免受高强度噪音伤害”。)

3.2 热物理场：无源调控与零碳建筑

微观设计：导热系数的微观各向异性设计。

宏观表现：智能墙体实现物理环境自主调控。夏季将外部热量引流避开室内，冬季将内部热量锁住，实现零耗能的冬暖夏凉。

3.3 电磁物理场：承载-感知一体化

微观设计：嵌入混凝土内部的电磁谐振微结构。

宏观表现：结构健康免布线自监测。微结构的变形或裂缝会引起电磁信号（如微波反射频率）偏移，通过非接触式扫描即可精准获知内部损伤

3.4 水动力场：海浪“隐身”与流固耦合调控

微观设计：水波超材料（Water-wave metamaterials）的各向异性导流柱阵列或亥姆霍兹共振腔结构。

宏观表现：海浪屏蔽斗篷： 改变表面水波传播路径，引导海浪（波浪能）绕过海上的钻井平台或风电基础，在其中心形成“静水无波区”，彻底解决波浪冲击与底部冲刷破坏。生态防波堤：相比传统混凝土防波堤的“硬抗”，超材料防波堤能高效吸收并耗散波浪能，甚至将波浪能转化为电能。

4 既有结构改造和加固 (Structural Retrofitting and Upgrading)

面对全球大量老化的基础设施，超材料为无损或微创加固提供了全新维度。聚焦工程实用性，强调精准干预，即在维持原结构主干体系不变的前提下，实现薄弱环节靶向升级与性能优化的潜力。本章逻辑：按干预策略的精细度展开，克服传统加固（如FRP、包钢）施工复杂、材料消耗大、易增重且缺乏动态自适应能力的缺点，提供轻量化、可定制方案。

4.1 靶向能量吸收：局部减振贴片

策略：针对特定频率的风振/人致振动（如大跨人行桥），贴附极轻的局域共振超材料，靶向减小特定频带的振动能量。补充海洋深水立管（Riser）或海上风电塔筒的涡激振动（VIV）抑制。

优势：解决既有高耸结构、大跨人行桥的风振或人致振动问题。不增加原结构显著重量与自振周期，不破坏原貌。针对洋流引起的特定频率流致振动，贴附局域共振贴片，避免结构疲劳断裂。

4.2 动态柔性限位：自适应外包护套

策略：用拉胀超材料或形状记忆合金（SMA）网格包裹老化桥墩、梁柱。补充用于老化海洋平台桩腿的飞溅区（Splash Zone）防护。

优势：平时（静载下）提供稳定环箍约束；地震（动载下）触发大变形微结构耗能机制，实现柔性抗震与刚性承载的完美结合。平时作为耐腐蚀抗冲刷的保护层，在遭遇极端台风、巨浪时触发变形耗能。

4.3 全生命周期延寿：可重构刚度体系

策略：利用折纸（Origami）或可变节点超材料进行加固。

优势：当建筑改变用途或荷载增加时，工程人员只需调整超材料节点的几何约束，即可重塑加固体系的传力路径，大大延长结构寿命。

5 迈向系统级工程应用：一体化设计、制造与挑战 (Moving towards System-Level Engineering: Integrated Design, Manufacturing, and Challenges)

超材料在土木工程中有性能提升、功能拓展和加固优化三重价值。本章逻辑：从实验室走向工程现场，剖析产业化落地必须跨越的壁垒与未来方向。

5.1 设计体系：跨尺度多物理场协同算法

痛点：从微米晶胞到百米建筑的极大尺度跨越，产生计算高维计算灾难。

方案：基于AI代理模型与更高效的计算框架，实现“材料微结构-构件-建筑整体”跨尺度的高保真逆向协同设计。

5.2 制造集成：大尺度数字建造的跨越 (Scale-up)

痛点：微纳米实验室制备技术难以匹配土木体量，且面临经济性考量。

方案：结合3D打印混凝土（3DCP）与电弧增材制造（WAAM），实现模块化、预制化生产，但仍需克服各向异性与缺陷控制问题。

5.3 终极壁垒：严酷环境耐久性与工程规范

痛点：超材料孔隙多、易应力集中，在氯离子、碳化、冻融等复杂环境下的长期疲劳寿命与退化规律尚是盲区。在“氯离子、碳化、冻融”之后，重点补充：深海高静水压耦合腐蚀、巨浪交变应力疲劳，以及海洋生物污损（Biofouling）对超材料微观孔隙的堵塞问题，这些都是目前超材料从陆地走向海洋急需攻克的盲区。

方案：亟待建立超材料等效宏观力学的工程设计标准与规范体系。

5.4 未来展望 (Future Outlook)

超材料赋能的建筑将从“被动承载”转向“主动响应”。

结合BIM技术、数字孪生与智能建造，最终实现“可编程结构（Programmable Structures）”的土木工程新纪元。

6 结论